| #### FICHA TECNICA DE PRODUCTO |  |  | REF: FTP-CFC-0162 REV: A – 2 PAG: 1 / 1 FECHA: 15.10.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| GOMA LACA “Tipo A.B.T.N.” |  |  |  |
| PREPARADO POR: | APROBADO POR: | AUTORIZADO POR: |  |
| SR. DEL VAL DEPARTAMENTO DE CALIDAD | SR. MASSA DEPARTAMENTO DE COMPRAS | SR. DEL VAL DEPARTAMENTO DE CALIDAD |  |

1. - OBJETO

El objeto de la presente Ficha Técnica de Producto (FTP) es establecer las principales características y fijar el grado máximo de impurezas en la GOMA LACA “Tipo A.B.T.N.” suministrada por COFARCAS, S.A.

2. - ESPECIFICACIONES

2.1. - Identificación de la sustancia:

Código de COFARCAS, S.A.:	01830 – 01831

Nº CAS:	---------

Nº CE:	---------

Nº EINECS:	---------

Fórmula química:	---------

2.2. - Aspecto:

Escamas de color pardusco.

2.3. - Características físico-químicas:

|  | Valor típico |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materia insoluble en alcohol caliente | 0,86 | 1,2 max | % |
| Indice Color Gardner (20% en etanol) | 11,5 | 10,0 – 14,0 |  |
| Colofonia | Ausencia | --- |  |
| Materia volátil | 1,6 | 2,0 max | % |
| Ceras | 3,98 | 4,0 max | % |
| Cenizas | 0,27 | --- | % |
| Materia soluble en agua | 0,41 | --- | % |
| Elaboración a máquina. |  |  |  |

3. - PELIGRO Y MANIPULACION

Ver Ficha de Datos de Seguridad del Producto (FDS-CFC-0162).

Consejos importantes para el transporte y el almacenamiento:

- Almacenar en lugar fresco y seco (a temperaturas inferiores a 15 ºC) previene el riesgo de apelmazamiento, el cual puede producir una solubilidad deficiente del producto.

- Generalmente el producto puede guardarse por un mínimo de 2 años. Se recomienda almacenar en lugar frío durante los meses calurosos del verano.

Disolventes para el producto:

- Metanol: muy buena solubilidad pero viscosidad relativa baja.

- Etanol: buena solubilidad y viscosidad media.

- Alcohol isopropílico: alta viscosidad relativa pero no tan buena solubilidad.

4. - PRESENTACION

Se suministra en bolsas de 1 Kg y en sacos de 50 Kg.

| #### LISTA DE REVISIONES | REF: LRD-FTP-CFC-0162 REV: A – 2 PAG: 1 / 1 FECHA: 15.10.01 |
| --- | --- |
| FICHA TECNICA DE PRODUCTO |  |
| GOMA LACA “Tipo A.B.T.N.” |  |

| REVISION |  | PAGINA | APARTADO | MODIFICACION | FECHA DE MODIFICACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-2 |  | 1/1 | 2.1 | Código COFARCAS. | 15.10.01 |  |
|  |  |  | 2.3 | Revisión general de todos los parámetros |  |  |
|  |  |  | 3 | Revisión general |  |  |
| A-1 |  | 1/1 | 2.1 | Código COFARCAS. | 30.05.00 |  |
|  |  |  |  | Se añade Nº CE, Nº EINECS y fórmula química |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Revisión general de todos los parámetros |  |  |
|  |  |  | 3 | Hace referencia a la FDS |  |  |
|  |  |  | 4 | Varía peso presentación en sacos. Se omite presentación “en palets” |  |  |
| A-0 |  |  |  | EMISIÓN DEL DOCUMENTO | 27.02.1997 |  |